E1 - Design Físico e Topologia

Amanda Trinity Gomes Nascimento - atgn
Maria Eduarda Torres da Costa Lira - metcl
Maria Luísa Brandão Amaral - mlba
Mirella Laura Fontinelle Martins - mlfm

Luiz Miguel Freitas - lmfs3
Willian Neves Rupert Jones - wnrj

2026 - Grupo 13

Introdução a Sistema Distribuídos e Redes de Computadores

# 1.	Introdução

Este relatório apresenta a primeira entrega (E1) do projeto de reestruturação da rede dos laboratórios do Centro de Informática da UFPE (CIn-UFPE), desenvolvido pelo Grupo 13. O objetivo desta etapa é definir o design físico e a topologia da rede, especificando os equipamentos utilizados, suas funções e as conexões entre eles, de forma a suportar a segmentação em cinco laboratórios (VLANs) que será detalhada nas entregas seguintes (E2, E3 e E4).

# 2.	Equipamentos utilizados

| Equipamento | Modelo | Quantidade | Função(topologia) | Conexões |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roteador de borda | Cisco 2911 | 1 | Conecta a rede interna ao provedor | 1 conexão com o SW-Core e 1 conexão futura com a RNP |
| Switch Core | Cisco 3560-24PS | 1 | Atua como Core Colapsado, agregando os switches de acesso | 7 conexões com o switch 2960-24T; 1 conexão com R-CIn |
| Switch | Cisco 2960-24TT | 7 | atua como switch de acesso, conectando os PCs dos laboratórios à rede e encaminhando o tráfego para o Switch Core | Conexões com PCs por portas de acesso e uma conexão com SW-Core |
| PCs | PC-PT | 120 | Hosts dos cinco laboratórios |  |

Cada Switch de Acesso Cisco 2960-24TT possui 24 portas, das quais uma é reservada para o uplink (trunk) até o Switch Core, restando 23 portas disponíveis para hosts. Os Laboratórios 1 (35 PCs) e 2 (30 PCs) excedem essa capacidade e, por isso, foram divididos entre dois switches cada (Lab 1A/1B e Lab 2A/2B), enquanto os Laboratórios 3, 4 e 5 (20, 20 e 15 PCs) são atendidos por um único switch cada. Essa distribuição resulta nos 7 switches de acesso do projeto, otimizando o uso dos equipamentos sem exceder a capacidade de portas.

# 3.	Portas e tipos de conexão

Realização da identificação do tipo de conexão:

| Origem | Destino | Tipo de conexão |
| --- | --- | --- |
| PCs | Switch 2960-24TT | Access |
| Switch 2960-24TT | Cisco 3560-24PS | Trunk |
| Cisco 3560-24PS | R-CIn | Trunk |

As portas dos switches Cisco 2960-24TT conectadas aos PCs são configuradas como access, pois cada host pertence a uma VLAN específica. Esse tipo de porta permite que o tráfego do dispositivo seja associado diretamente à VLAN correspondente, contribuindo para a segmentação e o isolamento lógico da rede. Já os enlaces entre os switches de acesso e o Switch Core são configurados como trunk, pois precisam transportar o tráfego de múltiplas VLANs através de um único enlace físico. Além disso, o administrador pode definir quais VLANs são permitidas em cada trunk, facilitando o controle e a organização do tráfego.

# 4.	Topologia física