E2 - Design de Endereçamento VLSM

Amanda Trinity Gomes Nascimento - atgn

Maria Eduarda Torres da Costa Lira - metcl

Maria Luísa Brandão Amaral - mlba

Mirella Laura Fontinelle Martins - mlfm

Luiz Miguel Freitas - lmfs3

Willian Neves Rupert Jones - wnrj

2026 - Grupo 13

Introdução a Sistema Distribuídos e Redes de Computadores

1.	Introdução

Este relatório apresenta a segunda entrega (E2) do projeto de reestruturação da rede dos laboratórios do Centro de Informática da UFPE (CIn-UFPE), desenvolvido pelo Grupo 13. O objetivo desta etapa é definir o esquema de endereçamento IP da rede a partir do bloco base 172.20.13.0/24, aplicando a técnica de VLSM (Variable Length Subnet Mask) para dimensionar as sub-redes dos cinco laboratórios com o menor desperdício possível de endereços, respeitando a topologia física definida na entrega anterior (E1).

2.	Tabela de Endereçamento Completa

A tabela a seguir apresenta o particionamento lógico da rede, alocando os blocos da maior para a menor demanda para evitar a fragmentação do endereçamento base.

| Laboratório | VLAN | Necessidade | Alocados | Endereço de Rede | CIDR | Faixa de IPs Usáveis | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (A + B) | 10 | 35 hosts | 62 hosts | 172.20.13.0 | /26 | 172.20.13.1 -- .62 | 172.20.13.1 |
| 2 (A + B) | 20 | 30 hosts | 62 hosts | 172.20.13.64 | /26 | 172.20.13.65 -- .126 | 172.20.13.65 |
| 3 | 30 | 20 hosts | 30 hosts | 172.20.13.128 | /27 | 172.20.13.129 -- .158 | 172.20.13.129 |
| 4 | 40 | 20 hosts | 30 hosts | 172.20.13.160 | /27 | 172.20.13.161 -- .190 | 172.20.13.161 |
| 5 | 50 | 15 hosts | 30 hosts | 172.20.13.192 | /27 | 172.20.13.193 -- .222 | 172.20.13.193 |

3.	Análise de Eficiência Global

A análise a seguir valida o dimensionamento da rede, comprovando a eficácia no uso dos endereços através do método de máscara de tamanho variável (VLSM):

Espaço Total do Bloco: 256 endereços (provenientes de 172.20.13.0/24).

Endereços Alocados: 224 endereços (blocos distribuídos de 172.20.13.0 até 172.20.13.223).

Endereços Disponíveis para Expansão: 32 endereços (espaço reservado de 172.20.13.224 até 172.20.13.255, o que forma um bloco /27 totalmente intacto).

Taxa de Utilização do Bloco Principal: 224/256 × 100 = 87,5%

Margem de Crescimento: o endereçamento possui espaço livre contíguo suficiente para a futura criação de um novo laboratório (Lab 6) com até 30 hosts utilizáveis, ou, alternativamente, duas sub-redes menores para abrigar equipamentos de infraestrutura/servidores (ex.: dois blocos /28).

4.	Entendendo a Matemática Aplicada

Para dimensionar as sub-redes corretamente e evitar o desperdício de IPs da técnica clássica FLSM, o cálculo baseou-se na seguinte regra do VLSM:

Onde H representa a quantidade de bits de host necessários. Os 2 endereços subtraídos por padrão representam o Network Address (primeiro IP) e o Broadcast Address (último IP).

Justificativa por Segmento:

Labs 1 e 2 (Máscara /26): necessitavam de 36 e 31 IPs utilizáveis, respectivamente (hosts + 1 gateway). Um bloco com H = 5 ofertaria apenas 30 endereços utilizáveis (insuficiente). Ao aumentar para H = 6, garantimos 62 IPs utilizáveis por sub-rede. Subtraindo 6 bits de host do total do IPv4 (32 − 6), determinamos a máscara CIDR de /26 (255.255.255.192).

Labs 3, 4 e 5 (Máscara /27): necessitavam de 21, 21 e 16 IPs utilizáveis, respectivamente. O bloco mínimo ideal requer H = 5, entregando os exatos 30 IPs utilizáveis necessários. Subtraindo 5 bits de host do total (32 − 5), consolidamos a máscara CIDR em /27 (255.255.255.224).